DOĞA KORUMA MERKEZİ

5 SIRALI GÜBRELİ-MİKRO GÜBRELİ DİSKLİ TİP PNÖMATİK EKİM MAKİNESİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Madde 1:

KONU ve KAPSAM

Doğa Koruma Merkezi Vakfı tarafından yürütülen “Berdan, Gediz, Seyhan, Meriç-Ergene Havzalarında İklim Değişikliğine Uyum: Suyun Etkin Kullanımı Projesi” kapsamında tek yıllık bitki üretimi yapılacak arazilerde gerekli 5 SIRALI DİSKLİ TİP PNÖMATİK EKİM MAKİNESİ ekipmanlarının alımı, nakliyesi, kurulumu ve takibi işini kapsamaktadır.

Madde 2:

SATIN ALINACAK MALZEMELER ve ÖZELLİKLERİ

- Teslim edilecek olan mibzer, isteklinin teklifinde belirtilen ürün ile birebir uyumlu olacaktır.

- Teklif edilen mibzer ve tüm aksamları seri üretim kapsamında üretilmiş olacak olup, ilk defa imalatı yapılan ürünler kabul edilmeyecektir.

## PNÖMATİK EKİM MAKİNESİ (MİBZER) TEKNİK                    ÖZELLİKLERİ

### Genel Teknik Özellikler

- Makine 5 sıralı, diskli tip, gübreli-mikro gübreli pnömatik hassas ekim makinesi olmalıdır.

- Ünite sayısı 5 adet olmalıdır.

- Makinenin çalışma hızı 5–7 km/sa aralığında olmalıdır.

- Sıra arası mesafe 45–60 cm arasında ayarlanabilir olmalıdır.

- Tohum depo kapasitesi toplam 200 litre (5 × 40 litre) olmalıdır.

- Gübre depo kapasitesi toplamda 400 litre olmalıdır.

- Makinenin boş ağırlığı minimum 1130 kg olmalıdır.

- Minimum traktör güç gereksinimi en az 90 HP olmalıdır.

### Hareket ve Nakliye Özellikleri

- Hareket tekerlekleri 5.00 × 15 ebadında olmalıdır.

- Makine zincir tahrikli sistemle çalışmalıdır.

- Nakliye genişliği yaklaşık 295 cm olmalıdır.

- Nakliye yüksekliği yaklaşık 175 cm olmalıdır.

- Nakliye uzunluğu yaklaşık 215 cm olmalıdır.

### Ekim Performansı

- Makine, sıraya ekilen tohumları hassas şekilde tek tek ekebilmelidir.

- Ayçiçeği ve mısır tohumların ekimini, ekici disk değişimi ile yapabilmelidir.

### Traktöre Bağlantı ve Şaft

- Makine traktöre üç nokta askı sistemi ile bağlanabilmelidir.

- Plastik muhafazalı standart şaft, makine ile birlikte teslim edilmelidir.

### Pnömatik Sistem ve Fan

- Tohumların ekici disklerde tutulması vakum sistemi ile sağlanmalıdır.

- Fan çıkışında vakum ayarını yapmaya imkân veren klape sistemi bulunmalıdır.

### Tohum Ekim Ünitesi

- Ekim üniteleri zincir aktarmalı olmalıdır.

- Tüm zincir ve dişliler ısıl işlem görmüş ve sertleştirilmiş olmalıdır.

- Gübreli makinelerde, ekim ünitesinin ön kısmında gübre ayağı bulunmalıdır.

- Ekici disklerin önünde yüksekliği ayarlanabilir yıldız anız diskleri yer almalıdır.

- Disk değişimleri kolay ve hızlı yapılabilmelidir.

- Ekim ünitesi baskı kuvveti ikili ve kademeli yay sistemi ile sağlanmalıdır.

- Ekici diskler arasında kauçuk tohum sabitleme tekerleği bulunmalıdır.

### Tohum Kontrol Sistemi

- Tohum düşmemesi durumunda sesli ve görsel ikaz veren tohum kontrol sistemi bulunmalıdır.

### Tohum Hücresi ve Deposu

- Tohum hücresi yüksek kaliteli ve dayanıklı plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- Tekleme ayarı tek kol ile hassas şekilde yapılabilmelidir.

- Şeffaf yapı sayesinde gözlem imkânı sağlamalıdır.

- Tohumun kolay boşaltılmasını sağlayan yaylı kapak sistemi bulunmalıdır.

- Tohum deposu hacmi asgari 32 dm³ olmalıdır.

### Gübre Deposu ve Gübre Atma Sistemi

- Gübre depoları içerisinde gübre eleği bulunmalıdır.

- Gübre kursları ve dişlileri dayanıklı plastik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

- Her gübre ayağına ikişer adet kurstan gübre aktarımı yapılmalıdır.

- Gübre dişlileri mikro granül gübre kullanımına uygun olmalıdır.

- Gübre deposunda kalan gübrenin boşaltılabilmesi için boşaltma kapağı bulunmalıdır.

- Gübre ayaklarındaki disklerden en az biri anız şartlarında çalışmaya uygun tırtıklı yapıda olmalıdır.

- Gübre atıcılar, mikro gübrelerin homojen ve kontrollü şekilde uygulanmasına imkân verecek nitelikte olmalıdır.

### Markör (İz Çizici)

- Dönüşlerde sıra aralığını korumak amacıyla markör sistemi bulunmalıdır.

- Markörlerin yol ve iş konumuna alınması kolay olmalıdır.

Diğer Hususlar ve Garanti

- En dış tohum depolarının arkasında reflektör bulunmalıdır.

- Makine ile birlikte kullanım kılavuzu ve yedek parça kataloğu teslim edilmelidir.

- Pnömatik ekim makinası, imalat hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olmalıdır.

Yüklenici firma en az bir tane ziraat mühendisini bünyesinde bulundurmak zorundadır.

Uygulama esnasında kullanılacak bütün malzemeler yüklenici tarafından sağlanacaktır.

Yüklenici veya bu proje için görevlendirdiği ziraat mühendisi, İş verenin arazi ziyaretlerine en az bir kez eşlik etmek zorundadır.

Yüklenici, uygulamaya yapılan çiftçilerden gelen her türlü teknik ve agronomik sorulara cevap verecek, sistemde yaşanan arızalara en geç 24 saat içinde cevap verebilecek teknik donanıma sahip olmalıdır.

Madde 3:

DİĞER HUSUSLAR

- Yüklenici, bütün giderleri kendisine ait olmak üzere, sözleşme konusu işin yürütülmesi sırasında iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı uyarınca alınması zorunlu olan iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirleri almakla yükümlüdür. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde; İş yerlerinde iş sağlığı güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanlarının görev, yetki, sorumluluk, hak ve hükümlülüklerinin yerine getirilmesi yüklenicinin sorumluluğundadır.

- 27.04.2016 Tarih ve 29696 sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanan ‘Hizmet Alımı Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ ve ‘Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ kapsamında eklenen İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili eklenen maddeler çerçevesinde gerekli tedbirleri almak yüklenicinin sorumluluğundadır.

- Yüklenici firma ürünlerle ve yapılan işler ile ilgili her aşamada DKM ile mutabık kalacaktır.

- Şartname ve istekli verilen teklifler nedeniyle uygulamadan doğacak ihtilaflar Ankara Mahkemelerinde 4734 sayılı K.İ.K hükümleri dairesince çözülecektir.

- Yapılacak olan bu işe ait yükleme, boşaltma, nakliye, işçilik, makine, ekipman ve her türlü sair harcamalar yüklenici firmaya ait olacaktır. Yüklenici bu işler için ayrıca bir ücret talep etmeyecektir.

- Sağlanan malzemelerin, DKM’nin belirlediği bir komisyon tarafından istenilen teknik şartları sağlamadıklarının tespit edilmesi durumunda, belirtilen kalite, nitelik ve özelliklerde olanları ile yenileninceye kadar DKM işi teslim ve kabule zorlanamayacağı gibi ödeme yapmaktan da imtina edebilir. Yüklenici bu durum için ayrıca bir ücret talep etmeyecektir.

- ISO 9001:2000 belgesi, CE belgesi, Hizmet yeterlilik belgesi bulunmalıdır.

Madde 4:

CEZA ve KESİNTİLER:

Yüklenici firma daha önceden DKM’den yazılı izin almadan bu şartnamede var olan hizmetlerden hiçbirinin muhtevasını, tarihini, niteliklerini, verilecek hizmetin miktarını ve kalitesini değiştiremez. İhale konusu işin niteliğine göre yüklenici firma tarafından taahhüt edilen işin sözleşme süresinde tamamlanmaması veya işin kısımlar halinde; yapılmasının öngörülmesi durumunda, öngörülen sürelerde tamamlanmaması halinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun Hizmet Alımları tip idari şartnamesi ile Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin ilgili maddeleri gereğince ceza uygulanır.

- İşin toplam süresi ihale sonuçlandıktan sonra 21 gündür.

Belirtilen sürede teslim edilmeyen ürünler için geciken gün başına binde beş (0,005) oranında ceza işlem uygulanacaktır.